中山市陈星海医院有限公司 8楼阳台改造工程

第一部分、邀请函 中山市陈星海医院有限公司现对8楼阳台改造工程采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。公示期为三个工作日（自2022年8月9日至2022年8月11日），文件下载网址：陈星海医院网页。 一、采购项目编号： 二、采购项目名称：8楼阳台改造工程 三、采购项目内容： （一）本项目采购以《用户需求书》的规定为准，响应供应商必须对本项目要求的全部内容进行报价，一次报价。 （二）合格的响应供应商应对所有采购货物和服务进行报价，不允许只对部分货物和服务报价。 （三）本项目不允许提交备选方案。 （四）本项目不接受联合体报价。 四、合格供应商资格要求： 参加本项目的供应商除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求： （一）响应供应商必须在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的企业法人或其他组织； （二）响应供应商须在广东省内设有固定的售后服务机构； （三）本项目提供的所有复印件需加盖公章。 五、供应商报名要求： 符合资格的供应商只须于2022年8月11日中午11：00前将报价表和相关响应文件一并发到邮箱：3086887993@qq.com（请注明项目名称）逾期无效。 六、采购人名称、地址和联系方式： 联系人：周小姐 联系电话：0760-22279340 传真号码：0760-22278031 联系地址：中山市小榄镇竹源公路18号 E-MAIL：cxhyy-hospital@163.com 中山市陈星海医院有限公司 2022年8月9日..

用户需求书

| 陈星海医院8楼阳台改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工艺及尺寸（mm） | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 拆除局部铝窗及地梁（长度2250） | 1、拆除人工、垃圾打包清运 | 项 | 1.0 |  |  |  |
| 2 | 拆除地梁修复地面及墙壁 | 1、水泥沙、人工 | 项 | 1.0 |  |  |  |
| 3 | 拆除原格栅天花及螺杆 | 1、拆除人工、垃圾打包清运 | m2 | 21.8 |  |  |  |
| 4 | 制作假梁 | 1、L50镀锌角铁焊接假梁骨架，面封“全泰安”9厘阻燃板制作假梁 ,假梁面饰铝塑板。 | m | 9.9 |  |  |  |
| 5 | 铝合金玻璃隔断（高度2400） | 1、与100*44铝材制作,12厘钢化玻璃隔断 | m2 | 23.8 |  |  |  |
| 6 | 制作地梁（铝合金隔断下） | 1、切割地面拆除地面瓷砖，水泥砖砌地梁，面贴瓷砖 | m | 9.9 |  |  |  |
| 7 | 铝合金趟门 | 1、74*44铝合金8厘钢化玻璃尺寸：2250*2500 | m2 | 5.6 |  |  |  |
| 8 | 600*600铝扣板 | 1、轻钢龙骨，600*600铝扣板0.8厚 | m2 | 21.8 |  |  |  |
| 9 | 陶瓷柱形洗手盆 | 1、“钻石”陶瓷柱形洗手盆+水龙头 | 套 | 1.0 |  |  |  |
| 10 | 陶瓷地拖盆 | 1、“钻石”陶瓷地拖盆+水龙头 | 套 | 1.0 |  |  |  |
| 11 | 自流坪楼地面 | 1、水泥自流平地面 厚度5mm 平地面 | m2 | 21.8 |  |  |  |
| 12 | 浅米黄/灰色PVC地胶 | 1、楼地面 “LG”，塑料卷材//换：2.0厚PVC地胶 | m2 | 23.8 |  |  | 含踢脚线 |
| 13 | 地胶上墙收口条 | 1、铝合金收口条20哑光 | m2 | 19.8 |  |  |  |
| 14 | 地胶上墙阴角U型圆弧条 | 1、阴角U型圆弧条 | m2 | 19.8 |  |  |  |
| 15 | 给排水改造 | 1、楼板钻Φ75孔2个，7楼吊装布置给排水，材料及人工 | 项 | 1.0 |  |  |  |
| 16 | 改造强弱电路 | 1、6平方主线 200m、1.5平方地线100m、电箱1个、2P施耐德40A断路器1个、2P施耐德16A漏电保护器1个、2P施耐德32A漏电保护器1个、电源插座4个、照明灯1个 2、网线2条，220m 2、材料及人工 | 项 | 1.0 |  |  |  |
| 17 | LED平板灯 | 1、“木林森”600*600LED平板灯 | 个 | 4.0 |  |  |  |
| 18 | 墙壁批灰 | 1、瓷砖墙壁批灰，先刷一遍界面剂，仿瓷打底2-3遍，干后打磨平整，刷“立邦”乳胶漆 | m2 | 14.8 |  |  |  |
| 19 | 安装晾衣干 | 1、304不锈钢管，直径Φ32 2、长度3.2m | 条 | 4.0 |  |  |  |
| 20 | 材料搬运、清洁卫生 | 1、装修材料搬运、清洁卫生 | 项 | 1.0 |  |  |  |
| 工程合计（含税） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.需要现场勘察，或电话咨询。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（盖章）

联系人：

电话：