中山市陈星海医院有限公司 四楼病理科装修改造工程

第一部分、邀请函 中山市陈星海医院有限公司现对四楼病理科装修改造工程采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。公示期为三个工作日（自2022年9月2日至2022年9月6日），文件下载网址：陈星海医院网页。 一、采购项目编号： 二、采购项目名称：四楼病理科装修改造工程 三、采购项目内容： （一）本项目采购以《用户需求书》的规定为准，响应供应商必须对本项目要求的全部内容进行报价，一次报价。 （二）合格的响应供应商应对所有采购货物和服务进行报价，不允许只对部分货物和服务报价。 （三）本项目不允许提交备选方案。 （四）本项目不接受联合体报价。 四、合格供应商资格要求： 参加本项目的供应商除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求： （一）响应供应商必须在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的企业法人或其他组织； （二）响应供应商须在广东省内设有固定的售后服务机构； （三）本项目提供的所有复印件需加盖公章。 五、供应商报名要求： 符合资格的供应商只须于2022年9月6日中午11：00前将报价表和相关响应文件一并发到邮箱：3086887993@qq.com（请注明项目名称）逾期无效。 六、采购人名称、地址和联系方式： 联系人：周小姐 联系电话：0760-22279340 传真号码：0760-22278031 联系地址：中山市小榄镇竹源公路18号 E-MAIL：cxhyy-hospital@163.com 中山市陈星海医院有限公司 2022年9月2日..

用户需求书

| 分项工程项目 |  | 工艺说明（长*宽*高）单位：m m | 单价 |  | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、细胞室改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 房间开门洞 | 1、切割机切割瓷砖后再打拆 2、机械设备、垃圾打包清运 |  | 元/项 | 1 |  |  |
| 2 | 门洞捣梁 | 水泥钢筋、沙、石仔、人工 |  | 元/项 | 1 |  |  |
| 3 | 硅酸板隔墙 | 8厘螺杆，轻钢龙骨，9厘硅酸版 |  | 元/㎡ | 9.2 |  |  |
| 4 | 踢脚线 | 1、安装木塑踢脚线100mm |  | 元/m | 6.8 |  |  |
| 5 | 隔墙乳胶漆 | 1、环氧树脂补缝 2、成品腻子粉满刮2-3遍打磨墙体 3、立邦“净味”乳胶漆2底一面 |  | 元/㎡ | 18.4 |  |  |
| 6 | 乳胶漆翻新 | 1、立邦“净味”乳胶漆2底一面 |  | 元/㎡ | 55.1 |  |  |
| 7 | 制作房门及门套 | 1、9厘夹板制作门扇面饰龙腾好家美F9059防火板，6分实木线条 |  | 元/套 | 1 |  |  |
| 8 | 柜子拆除及搬运 | 1、切割柜子台面大理石、打磨大理石 2、搬运到医院指定位置 |  | 元/项 | 1 |  |  |
| 9 | 电路改造 | 1、安装插座9个、移动空调面板1个、照明及紫外线灯移动2组、拆除多余电源 2、380V电源安装 4平方电缆15m |  | 元/项 | 1 |  |  |
| 10 | 安装设备给排水管 | 1、材料及人工 |  | 元/项 | 1 |  |  |
| 11 | 排气管改造 | 1、400排气管5m |  | 元/m | 5 |  |  |
| 12 | 空调风口整改 | 1、空调散留风口改为直吹风口 |  | 元/个 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  |  |
| 二、免疫组化室改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 房间开门洞 | 1、切割机切割瓷砖后再打拆 2、机械设备、垃圾打包清运 |  | 元/项 | 1 |  |  |
| 2 | 门洞捣梁 | 水泥钢筋、沙、石仔、人工 |  | 元/项 | 1 |  |  |
| 3 | 硅酸板隔墙 | 8厘螺杆，轻钢龙骨，9厘硅酸版 |  | 元/㎡ | 8.6 |  |  |
| 4 | 踢脚线 | 1、安装木塑踢脚线100mm |  | 元/m | 6.6 |  |  |
| 5 | 隔墙乳胶漆 | 1、环氧树脂补缝 2、成品腻子粉满刮2-3遍打磨墙体 3、立邦“净味”乳胶漆2底一面 |  | 元/㎡ | 17.2 |  |  |
| 6 | 乳胶漆翻新 | 1、立邦“净味”乳胶漆2底一面 |  | 元/㎡ | 55.1 |  |  |
| 7 | 制作房门及门套 | 1、9厘夹板制作门扇面饰龙腾好家美F9059防火板，6分实木线条 |  | 元/套 | 1 |  |  |
| 8 | 电路改造 | 1、安装插座3个、移动空调面板1个、600*600LED灯盘2个 |  | 元/项 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  |  |
| 三、走廊应急花洒项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 给排水改造 | 1、3楼眼科门诊天花吊装75PVC排水管12m 、32给水管10m 2、整改不锈钢管 3、水磨钻75孔4个、32孔1个 |  | 元/项 | 1 |  |  |
| 2 | 花洒 | 1、成品花洒 |  | 元/组 | 1 |  |  |
| 3 | 地漏 | 1、不锈钢地漏 |  | 元/个 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  |  |
| 四、零星项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 材料搬运及清洁 | 1、人工 |  | 元/项 | 1 |  |  |
| 6 | 保护（楼板钻孔需保护楼下地面及设备家具） | 1、塑料膜及彩胶保护 |  | 元/项 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  |  |
| 备注： - 可到现场勘察施工环境，了解施工细节，或电话咨询。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程含税合计： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（盖章）

联系人：

电话：