中山市陈星海医院有限公司 14楼地胶及卫生间改造工程

第一部分、邀请函 中山市陈星海医院有限公司现对14楼地胶及卫生间改造工程采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。公示期为2025年9月10日至2025年9月12日，文件下载网址：中山陈星海中西医结合医院网页。 一、采购项目编号：cg20250908 二、采购项目名称：14楼地胶及卫生间改造工程 三、采购项目内容： （一）本项目采购以《用户需求书》的规定为准，响应供应商必须对本项目要求的全部内容进行报价，一次报价。 （二）合格的响应供应商应对所有采购货物和服务进行报价，不允许只对部分货物和服务报价。 （三）本项目不允许提交备选方案。 （四）本项目不接受联合体报价。 四、合格供应商资格要求： 参加本项目的供应商除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求： （一）响应供应商必须在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的企业法人或其他组织； （二）响应供应商须在广东省内设有固定的售后服务机构； （三）本项目提供的所有复印件需加盖公章。 五、供应商报名要求： 符合资格的供应商只须于2025年9月12日中午11：00前将报价表和相关响应文件一并发到邮箱：cxhyyjcs@163.com（请注明项目名称）逾期无效。 六、采购人名称、地址和联系方式： 联系人：易小姐 联系电话：0760-22279340 传真号码：0760-22278031 联系地址：中山市小榄镇竹源公路18号 中山市陈星海医院有限公司 2025年9月10日..

用户需求书

| 序号 | 项目名称 | 工艺及尺寸（mm） | 单价 |  | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 卫生间改造（墙壁拆除一块瓷片） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除卫生间墙壁瓷砖（拆除下面一块） | 1、铲除卫生间墙壁瓷片(墙角下一块瓷片） 2、拆除废料外运 |  | 元/m2 | 2.40 |  | 墙壁只拆除底下一块瓷片，不能损坏其他瓷砖 |
| 2 | 拆除卫生间地面瓷砖 | 1、人工单项拆除 地面 整体面层和水泥沙浆层 2、拆除卫生间门槛石 3、拆除废料外运 |  | 元/m2 | 4.00 |  |  |
| 3 | 拆除洗手台 | 拆除原洗手台、垃圾清运 |  | 元/个 | 1.00 |  |  |
| 4 | 墙壁水泥沙找平 | 1、拆除瓷砖位置水泥沙找平 |  | 元/m2 | 2.40 |  |  |
| 5 | 墙壁和地面防水处理 | 1、清理、打凿至砼基面 2、剔墙缝 3、墙脚加拦水砼基条 4、地面、墙身涂刷双组份界面处理剂 5、刚性抗裂防水砂浆找平层 6、植筋重做砼门槛 7、管口灌注及防水处理 8、拉伸强度≥1.7Mpa，断裂伸长率≥217，低温柔性—10℃，无裂纹，4涂1网柔性防水胶处理，耐用性30年 9、（抗热性100℃ ，不起泡，不下垂，不流淌 、抗拉强度（FG4加固）>4MPa，抗化学性耐酒精，盐分，多数酸和碱；具有愈合性能，耐用性30年） 防酸碱、防腐处理 10、墙体交接缝采用柔韧性裂缝胶补缝处理 11、墙身使用防渗宝及3号添加剂混合批刮处理 水泥砂浆保护层处理 12、C1瓷砖胶粘贴瓷砖（拉伸粘结强度原强度≥0.7Mpa，浸水后的拉伸粘结强度≥0.8Mpa热老化后的拉伸粘结强度≥0.7Mpa）及不泛碱填缝剂填缝处理，耐用性30年 |  | 元/项 | 1.00 |  |  |
| 6 | 地面水泥沙找斜坡 | 1、基层应坚固 水泥沙浆配合比不得低于1:3水泥标号不得低于325 2、在排水管上钻孔做二次排水，斜坡将水引至二次排水 |  | 元/m2 | 4.00 |  |  |
| 7 | 墙面铺贴600*300瓷砖 | 1、600*300瓷片，材料及人工 2、相近颜色瓷砖 |  | 元/m2 | 2.40 |  | 底下一块瓷片位置 |
| 8 | 地面铺贴400*400防滑砖 | 1、400*400防滑地砖，材料及人工 |  | 元/m2 | 4.00 |  |  |
| 9 | 卫浴拆装 | 1、施工前拆除卫生间卫浴，施工完毕后重新安装 |  | 元/项 | 1.00 |  |  |
| 10 | 不锈钢地漏 | 1、304不锈钢地漏 |  | 元/项 | 1.00 |  |  |
| 11 | 卫生间门槛石 | 1、印度红大理石石制作门槛石 2、水泥沙浆铺贴 |  | 元/条 | 1.00 |  |  |
| 二 | 房间地胶 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除房间门门框 | 1、拆除门框、垃圾清运 |  | 元/项 | 1 |  |  |
| 2 | 制作门框 | 1、9厘板制作基础，面饰9厘板+9509防火板 ，门框下需安装大理石防潮基座，预留高度150mm 2、实木门套线，刷油漆 |  | 元/个 | 1 |  |  |
| 3 | 门框安装大理石防潮基座 | 1、黑金沙大理石防潮基座高度150mm |  | 元/个 | 2.00 |  |  |
| 4 | 原有房间地面PVC地胶拆除 | 1、人工单项拆除 地面 整体面层 2、拆除废料外运 |  | 元/m2 | 24.60 |  |  |
| 5 | 自流坪楼地面 | 1、水泥自流平地面 厚度5mm 平地面 |  | 元/m2 | 22.60 |  |  |
| 6 | PVC地胶 | 1、阿姆斯壮，2.6mm厚PVC复合地胶，耐磨层0.55，典雅龙系列，上墙铺贴。 |  | 元/m2 | 24.60 |  | 含踢脚线上墙 |
| 7 | 铝合金踢脚线 | 1、香槟色地胶专用铝合金上墙衬板踢脚线高度100mm |  | 元/m | 20.00 |  |  |
| 8 | 阴阳角 | 1、香槟色阴阳角 |  | 元/个 | 8.00 |  |  |
| 9 | 乳胶漆翻新 | 1、房间打磨干后打磨平整，刷立邦乳胶漆2-3遍 |  | 元/m2 | 46.40 |  |  |
| 10 | 材料搬运 | 1、施工材料搬运 |  | 元/项 | 1.00 |  |  |
| 工程含税合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、工期15天左右，墙壁和地面防水处理部分必须按以上要求的12个工程施工，质保五年。 2、因病房在正常运行中，应根据医院安排时间施工，不能影响科室正常运营。 3、做好清洁卫生及设备家具的保护，如有需要需做好相关围蔽工程。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（盖章）

联系人：

电话：