中山市陈星海医院有限公司 糖尿病中心改造工程

第一部分、邀请函 中山市陈星海医院有限公司现对糖尿病中心改造工程采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。公示期为2025年9月12日至2025年9月16日，文件下载网址：中山陈星海中西医结合医院网页。 一、采购项目编号：cg20250909 二、采购项目名称：糖尿病中心改造工程 三、采购项目内容： （一）本项目采购以《用户需求书》的规定为准，响应供应商必须对本项目要求的全部内容进行报价，一次报价。 （二）合格的响应供应商应对所有采购货物和服务进行报价，不允许只对部分货物和服务报价。 （三）本项目不允许提交备选方案。 （四）本项目不接受联合体报价。 四、合格供应商资格要求： 参加本项目的供应商除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求： （一）响应供应商必须在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的企业法人或其他组织； （二）响应供应商须在广东省内设有固定的售后服务机构； （三）本项目提供的所有复印件需加盖公章。 五、供应商报名要求： 符合资格的供应商只须于2025年9月16日中午11：00前将报价表和相关响应文件一并发到邮箱：cxhyyjcs@163.com（请注明项目名称）逾期无效。 六、采购人名称、地址和联系方式： 联系人：易小姐 联系电话：0760-22279340 传真号码：0760-22278031 联系地址：中山市小榄镇竹源公路18号 中山市陈星海医院有限公司 2025年9月12日..

用户需求书

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |
| 1 | 拆除墙体 | 1、拆除砖墙、垃圾打包清运 | m2 | 33.02 |  |  |
| 2 | 修补地面瓷砖 | 1、相近颜色修补拆墙位置地面瓷砖，水泥沙铺贴瓷砖 | m | 8.70 |  |  |
| 3 | 墙体拆痕修复 | 1、水泥沙，修复墙体 | m | 10.80 |  |  |
| 4 | 诊室2封堵门洞 | 1、轻质砖封堵门洞 | 个 | 1.00 |  |  |
| 5 | 诊室2新开门洞 | 1、新开门洞 | 个 | 1.00 |  |  |
| 6 | 铲除诊室4墙壁瓷砖（原过道位置） | 1、拆除瓷砖、垃圾清运 | m2 | 11.28 |  |  |
| 7 | 墙壁批荡（原过道位置） | 1、水泥沙批荡 | m2 | 11.28 |  |  |
| 8 | 拆除大门卷闸门 | 1、拆除局部硅酸板天花，拆除原卷闸门 | 项 | 1.00 |  |  |
| 9 | 天花制作假梁 | 1、拆除墙体位置制作假梁，衔接原来2个房间的天花 2、9厘板+硅酸板制作假梁 | m | 8.70 |  |  |
| 10 | 墙壁批灰乳胶漆 | 1、环氧树脂补缝，贴布带 2、成品腻子粉满刮2-3遍打磨墙体 3、立邦“净味”2合一乳胶漆一底2面 | m2 | 22.32 |  |  |
| 11 | 原墙壁批灰翻新 | 1、营养科、宣教室、诊室2原墙壁乳胶漆翻新 2、修补损坏位置批灰 3、立邦“净味”2合一乳胶漆一底2面 | m2 | 85.91 |  |  |
| 12 | 修复铝扣板天花 | 1、修复拆墙位置两侧铝扣板天花 | 项 | 1.00 |  |  |
| 13 | 轻质砖墙 | 1、宣教室门口砌轻质砖，制作门洞,封堵诊室2门洞、封堵大门门洞 | m2 | 9.88 |  |  |
| 14 | 门洞过梁 | 1、捣门洞过梁 | 条 | 1.00 |  |  |
| 15 | 修复门口硅酸板天花 | 1、硅酸板修复天花 | 项 | 1.00 |  |  |
| 16 | 改造大门门洞 | 1、大门门洞向左边移位，门洞1800宽，右侧砌砖封堵 | 项 | 1.00 |  |  |
| 17 | 卷闸大门包门套 | 1、9厘板+防火板包门套 | m | 6.60 |  |  |
| 18 | 卷闸门两侧立柱 | 1、改造、安装卷闸门立柱 | 项 | 1.00 |  |  |
| 19 | 制作水晶卷闸门 | 1、水晶卷闸门 1800宽 | m2 | 6.00 |  |  |
| 20 | 安装卷闸门电机（利旧） | 1、卷闸门电机使用原门拆下来的电机 | 项 | 1.00 |  |  |
| 21 | 门禁（利旧） | 1、使用原来门禁 | 项 | 1.00 |  |  |
| 22 | 墙壁贴瓷砖 | 1、大厅新建墙位置修补墙壁瓷砖，瓷砖需挂贴，钢钉、铜丝、云石胶 2、用瓷砖胶贴瓷砖，瓷砖医院提供 | m2 | 11.70 |  |  |
| 23 | 制作门框（1100*2150） | 1、防火板门框 、实木门套线 2、 安装门扇、门扇使用旧门扇 3、锁具 | 个 | 2.00 |  |  |
| 24 | 安装门扇 | 1、 安装门扇、门扇使用旧门扇 2、锁具、合页五金 | 套 | 2.00 |  |  |
| 25 | 修补踢脚线 | 1、修补瓷砖踢脚线 | m | 7.34 |  |  |
| 26 | 强弱电改造 | 1、硬绝缘导线管内穿线 PVC阻燃线管及辅料 WDZ-BYJ-2.5平方电线 电缆用珠江电缆 ，改造原房间灯线 、插座 2、六类网线 ，网线拉至检验科弱电机房 3、安装电话线 | 项 | 1.00 |  |  |
| 27 | 网络交换机 | 1、思科CBS110-16T-CN,16口千兆交换机 | 台 | 1.00 |  |  |
| 工程含税合计： |  |  |  |  |  |  |
| 备注： - 根据医院安排时间施工，不能影响科室正常运营。 - 做好清洁卫生及设备家具的保护，如有需要需做好相关围蔽工程。 3、可到现场勘察环境后报价。 |  |  |  |  |  |  |

供应商：（盖章）

联系人：

电话：